PROPUESTA DE MONITOREO HÍDRICO

Weir Minerals Chile

Av. San José 0815, San Bernardo

1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA

| Empresa | Weir Minerals Chile (Vulco S.A.) |
| --- | --- |
| Dirección | Av. San José 0815 |
| Comuna | San Bernardo |
| Región | Metropolitana |
| País | Chile |

PUNTOS DE INTERÉS

1 y 2: Baquedano 1215, Línea A y Línea B.  3 y 4: torres de enfriamiento.  5: matriz San José 895.  6 y 7: calderas Paradies y Hurzt.

2. PUNTO 1 — BAQUEDANO 1215

Foto 1. Medidor en Baquedano 1215.

Datos técnicos – Línea A

| Diámetro | : | 1 1/2 pulgada |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Abastecimiento camión |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | PVC |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 35 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

Foto 2. Misma toma. Círculo en la tubería de la derecha: Línea B.

Datos técnicos – Línea B

| Diámetro | : | 2 1/2 pulgada |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Alimentación baños sector logística |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | PVC |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 35 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

3. PUNTO 3 — TORRE 1

Datos técnicos – Torre 1

| Diámetro | : | Esperando respuesta |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Torre 1 |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | Esperando respuesta |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 5 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

4. PUNTO 4 — TORRE 2

Datos técnicos – Torre 2

| Diámetro | : | Esperando respuesta |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Torre 2 |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | Esperando respuesta |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 5 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

5. PUNTO 5 — MATRIZ SAN JOSÉ 895

Foto 3. Matriz San José 895. Círculo rojo en el tramo negro: ahí iría el medidor.

Datos técnicos – Matriz San José 895

| Diámetro | : | 2 pulgadas |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Alimentación calderas y baños de producción |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | Fierro dúctil |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 15 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

6. PUNTO 6 — CALDERA PARADIES

Foto 4. Caldera Paradies. Círculo rojo en el medidor: ahí va el punto WES.

Datos técnicos – Caldera Paradies

| Diámetro | : | 2 1/2 pulgada |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Abastece de agua blanda la caldera |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | Cobre |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 10 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 5 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |

7. PUNTO 7 — CALDERA HURZT

Foto 5. Caldera Hurzt. Círculo rojo en el medidor: ahí va el punto WES.

Datos técnicos – Caldera Hurzt

| Diámetro | : | 2 1/2 pulgada |
| --- | --- | --- |
| Actividad hídrica | : | Abastece de agua blanda la caldera |
| Remarcado cliente | : | No existe |
| Material de la matriz | : | Cobre |
| Factibilidad eléctrica 220 V | : | 10 mt |
| Canalización de señal | : | No aplica |
| Canalización sensores ultrasonido | : | 2 × 20 mt |
| Señal M2M 3G, 4G, 5G | : | Buena señal |