# Reporte Agregado - Fundo Zapallar

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 8 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 8.
Consumo total agregado: 10.251,7 m³.
Consumo promedio por punto: 1.281,5 m³.
Total de alertas registradas: 39.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

Fundo Zapallar registró un consumo total de 7.136,3 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Matriz ESVAL (2.445,5 m³, 34,3 %), Etapa N°1 al 4 (2.102,5 m³, 29,5 %), Etapa N°5 (972,4 m³, 13,6 %). El menor consumo correspondió a Riego Llenado de Estanque ESVAL (29,4 m³, 0,4 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

MATRIZ ESVAL

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 13/06/2026 | 05:00 | 0,85 |
| 17/06/2026 | 17:00 | 0,46 |
| 19/06/2026 | 12:00 | 0,64 |
| 23/06/2026 | 22:00 | 0,38 |

ESTANQUE INFERIOR

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 04/06/2026 | 07:00 | 2,14 |

ETAPA N°5

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 02:00 | 0,2 |
| 02/06/2026 | 23:00 | 0,1 |
| 04/06/2026 | 03:00 | 0,2 |
| 07/06/2026 | 21:00 | 2,9 |
| 08/06/2026 | 07:00 | 2,8 |
| 10/06/2026 | 05:00 | 1,3 |
| 10/06/2026 | 15:00 | 0,2 |

ETAPA N°1 AL 4

ETAPA N°1

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 10/06/2026 | 13:00 | 0,04 |
| 12/06/2026 | 09:00 | 0,01 |
| 16/06/2026 | 13:00 | 0,05 |
| 17/06/2026 | 08:00 | 0,15 |
| 18/06/2026 | 14:00 | 0,03 |
| 22/06/2026 | 16:00 | 0,01 |
| 29/06/2026 | 06:00 | 0,01 |

ETAPA N°2

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 11/06/2026 | 03:00 | 0,81 |
| 23/06/2026 | 23:00 | 0,85 |
| 29/06/2026 | 05:00 | 0,8 |

ETAPA N°3

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/06/2026 | 08:00 | 0,12 |
| 10/06/2026 | 07:00 | 0,13 |
| 12/06/2026 | 01:00 | 0,16 |
| 13/06/2026 | 17:00 | 0,27 |
| 15/06/2026 | 17:00 | 0,24 |
| 15/06/2026 | 23:00 | 0,15 |
| 16/06/2026 | 02:00 | 0,14 |
| 17/06/2026 | 23:00 | 0,16 |
| 18/06/2026 | 22:00 | 0,17 |
| 19/06/2026 | 06:00 | 0,14 |
| 20/06/2026 | 03:00 | 0,16 |
| 21/06/2026 | 09:00 | 0,14 |
| 22/06/2026 | 03:00 | 0,15 |
| 23/06/2026 | 23:00 | 0,18 |
| 24/06/2026 | 03:00 | 0,15 |
| 25/06/2026 | 01:00 | 0,15 |
| 27/06/2026 | 07:00 | 0,14 |

RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ ESVAL — 06/06/2026

El día de mayor consumo diario en Matriz ESVAL fue el 06/06/2026 con 166.5 m³ registrados, un 104 % por sobre el promedio diario del periodo (81.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ESTANQUE INFERIOR — 06/06/2026

El día de mayor consumo diario en Estanque Inferior fue el 06/06/2026 con 194.6 m³ registrados, un 87 % por sobre el promedio diario del periodo (103.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°5 — 22/06/2026

El día de mayor consumo diario en Etapa N°5 fue el 22/06/2026 con 207.6 m³ registrados, un 540 % por sobre el promedio diario del periodo (32.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 AL 4 — 20/06/2026

El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 al 4 fue el 20/06/2026 con 140.9 m³ registrados, un 101 % por sobre el promedio diario del periodo (70.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°1 — 27/06/2026

El día de mayor consumo diario en Etapa N°1 fue el 27/06/2026 con 27.5 m³ registrados, un 45 % por sobre el promedio diario del periodo (18.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°2 — 22/06/2026

El día de mayor consumo diario en Etapa N°2 fue el 22/06/2026 con 30.0 m³ registrados, un 18 % por sobre el promedio diario del periodo (25.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

ETAPA N°3 — 22/06/2026

El día de mayor consumo diario en Etapa N°3 fue el 22/06/2026 con 13.6 m³ registrados, un 58 % por sobre el promedio diario del periodo (8.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL — 11/06/2026

El día de mayor consumo diario en Riego Llenado de Estanque ESVAL fue el 11/06/2026 con 3.6 m³ registrados, un 262 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estanque Inferior | 3.115,4 | 1 | 844,9 m³ (30 días, 100%) | $1.053.652 |
| 2 | Matriz ESVAL | 2.445,5 | 4 | 700 m³ (30 días, 100%) | $872.954 |
| 3 | Etapa N°1 al 4 | 2.102,5 | 0 | 450,1 m³ (30 días, 100%) | $561.293 |
| 4 | Etapa N°5 | 972,4 | 7 | 384,6 m³ (22 días, 73,3%) | $479.612 |
| 5 | Etapa N°2 | 761 | 3 | 195 m³ (30 días, 100%) | $243.143 |
| 6 | Etapa N°1 | 567 | 7 | 65,7 m³ (30 días, 100%) | $81.870 |
| 7 | Etapa N°3 | 258,6 | 17 | 48,2 m³ (30 días, 100%) | $60.061 |
| 8 | Riego Llenado de Estanque ESVAL | 29,4 | 0 | 8 m³ (28 días, 93,3%) | $10.034 |
|  | TOTAL | 10.251,7 | 39 | 2.696,6 m³ | $3.362.619 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estanque Inferior | 844,9 | 30 | $1.053.652 |
| Matriz ESVAL | 700 | 30 | $872.954 |
| Etapa N°1 al 4 | 450,1 | 30 | $561.293 |
| Etapa N°5 | 384,6 | 22 | $479.612 |
| Etapa N°2 | 195 | 30 | $243.143 |
| Etapa N°1 | 65,7 | 30 | $81.870 |
| Etapa N°3 | 48,2 | 30 | $60.061 |
| Riego Llenado de Estanque ESVAL | 8 | 28 | $10.034 |
| Total Fundo Zapallar (periodo): | 2.696,6 |  | $3.362.619 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, Fundo Zapallar registró un total de 2.696,6 m³ en horario nocturno (Estanque Inferior (844,9 m³), Matriz ESVAL (700 m³), Etapa N°1 al 4 (450,1 m³) y 701,5 m³ en los demás puntos), equivalente a $3.362.619 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.