INFORME AUDITORIA WES
PUENTE ALTO 2025
BORRADOR

Fecha: 27-04-2026 10:41

1. Metodología

Objetivo: estimar el impacto técnico (m3) y económico (CLP) del servicio WES en los establecimientos auditados, comparando un escenario de referencia Sin WES versus un escenario operativo Con WES.

1.1 Fuente de datos

Se utiliza el consolidado del archivo PROYECCION_AHORRO_PUENTE_ALTO_2025_v3_clp.xlsx, que contiene resultados por punto (consumos diarios, proyecciones mensuales y valorización económica).

1.2 Enfoque de comparación

Para cada establecimiento se comparan dos estados operacionales equivalentes: (a) consumo diario estimado Sin WES y (b) consumo diario estimado Con WES. Esta comparación permite aislar el efecto de control y estimar el ahorro atribuible al sistema.

1.3 Cálculo del ahorro hídrico

• Ahorro diario (m3/día) = Sin WES (m3/día) - Con WES (m3/día)

• Ahorro mensual (m3/mes) = Ahorro diario x 30

• Ahorro anual 2025 (m3/año) = Ahorro mensual x 12

1.4 Cálculo económico en pesos chilenos. La valorización monetaria utiliza una tarifa plana de 1.300 pesos chilenos por metro cúbico (CLP/m³), como referencia orientativa y sin sustituir la facturación contractual real.

1.5 Indicadores reportados

El informe presenta: ahorro mensual y anual en m3, eficiencia global porcentual, ahorro económico mensual y anual en CLP, ranking de puntos y bandas de sensibilidad económica.

1.6 Alcance y supuestos

Las proyecciones representan una estimación de gestión para 2025 bajo continuidad operacional. Para mayor precisión financiera, se recomienda reemplazar la tarifa referencial por promedio ponderado de boletas reales por establecimiento.

# 2. Resumen ejecutivo consolidado

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Puntos evaluados | 11 |
| Proyección mensual sin WES (m³) | 15.653.24 |
| Proyección mensual con WES (m³) | 12.962.42 |
| Ahorro mensual (m³) | 2.690.82 |
| Ahorro anual 2025 (m³) | 32.289.80 |
| Eficiencia global | 17,19 % |
| Ahorro mensual base (1300 CLP/m³) | $3.498.061 |
| Ahorro anual base (1300 CLP/m³) | $41.976.734 |

Rango anual estimado en CLP (banda referencia ~82–122 % sobre tarifa 1300 CLP/m³ aplicada al ahorro proyectado): $34.420.922 a $51.211.615.

Nota metodológica: la proyección mensual consolidada se obtiene como total anual agregado (fila TOTAL del consolidado) dividido 12; la eficiencia global como ahorro mensual entre proyección mensual sin WES. La valorización económica usa una tarifa plana de referencia (1300 CLP/m³), sin sustituir facturación real.

# 3. Gráficas

## 3.1 Comparativo mensual (Sin WES vs Con WES)

Comparación de promedios mensuales consolidados (total anual ÷ 12 en la fila TOTAL). Valorización económica en sección 2 con tarifa referencia 1300 CLP/m³.

| Concepto | Sin WES (m³/mes) | Con WES (m³/mes) |
| --- | --- | --- |
| Total corporación | 15.653.24 | 12.962.42 |

## 3.2 Top 10 por ahorro anual (m³)

Ranking por ahorro de volumen anual (m³ sin WES − m³ con WES). Se listan hasta 10 establecimientos.

| Ranking | Establecimiento | Ahorro anual (m³) | Ahorro anual (1300 CLP/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esc. Padre Hurtado | 12.330.79 | $16.030.024 |
| 2 | Esc. Luis Matte Larraín | 10.109.02 | $13.141.727 |
| 3 | Colegio Maipo | 1.953.76 | $2.539.890 |
| 4 | Liceo Chiloé | 1.838.59 | $2.390.167 |
| 5 | Consolidada | 1.665.75 | $2.165.471 |
| 6 | Esc. Villa Independencia | 1.032.23 | $1.341.893 |
| 7 | Esc. Gabriela | 954.23 | $1.240.505 |
| 8 | Esc. Los Andes | 926.00 | $1.203.798 |
| 9 | Escuela Andes del SUR | 915.94 | $1.190.725 |
| 10 | Esc. Juan Mackenna | 467.40 | $607.620 |

# 4. Detalle mensual por establecimiento

Por cada mes: una página de trabajo con la tabla de establecimientos y el gráfico comparativo del mismo mes (solo colegios con medición con WES > 0), para revisar cifras de la tabla frente a las barras del gráfico.

## 4.1 Enero 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 340.13 | 439.68 | $442.169 | $571.584 | $129.415 |
| Consolidada | 1.066.70 | 1.221.22 | $1.386.710 | $1.587.589 | $200.879 |
| Esc. Gabriela | 567.30 | 687.43 | $737.490 | $893.665 | $156.175 |
| Esc. Juan Mackenna | 374.75 | 406.87 | $487.175 | $528.933 | $41.758 |
| Esc. Los Andes | 85.70 | 104.33 | $111.410 | $135.630 | $24.220 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 2.692.53 | 3.188.52 | $3.500.289 | $4.145.081 | $644.792 |
| Esc. Padre Hurtado | 1.550.90 | 2.067.87 | $2.016.170 | $2.688.226 | $672.056 |
| Esc. Villa Independencia | 18.98 | 24.89 | $24.674 | $32.356 | $7.682 |
| Escuela Andes del SUR | 162.30 | 177.86 | $210.990 | $231.222 | $20.232 |
| Liceo Chiloé | 1.107.87 | 1.248.55 | $1.440.231 | $1.623.117 | $182.886 |

## 4.2 Febrero 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 337.18 | 435.87 | $438.334 | $566.627 | $128.293 |
| Consolidada | 1.163.80 | 1.332.39 | $1.512.940 | $1.732.105 | $219.165 |
| Esc. Gabriela | 1.034.30 | 1.253.33 | $1.344.590 | $1.629.327 | $284.737 |
| Esc. Juan Mackenna | 336.62 | 365.47 | $437.606 | $475.115 | $37.509 |
| Esc. Los Andes | 139.80 | 170.19 | $181.740 | $221.249 | $39.509 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 418.29 | 495.34 | $543.777 | $643.947 | $100.170 |
| Esc. Padre Hurtado | 3.429.40 | 4.572.53 | $4.458.220 | $5.944.292 | $1.486.072 |
| Esc. Villa Independencia | 4.30 | 5.64 | $5.590 | $7.330 | $1.740 |
| Escuela Andes del SUR | 293.60 | 321.75 | $381.680 | $418.279 | $36.599 |
| Liceo Chiloé | 825.77 | 930.63 | $1.073.501 | $1.209.818 | $136.317 |

## 4.3 Marzo 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 780.68 | 1.009.17 | $1.014.884 | $1.311.923 | $297.039 |
| Consolidada | 1.658.90 | 1.899.21 | $2.156.570 | $2.468.971 | $312.401 |
| Esc. Gabriela | 319.10 | 386.67 | $414.830 | $502.676 | $87.846 |
| Esc. Juan Mackenna | 812.05 | 881.65 | $1.055.665 | $1.146.150 | $90.485 |
| Esc. Los Andes | 367.90 | 447.88 | $478.270 | $582.242 | $103.972 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 166.55 | 197.23 | $216.515 | $256.399 | $39.884 |
| Esc. Nonato Coo | 289.64 | 296.70 | $376.532 | $385.716 | $9.184 |
| Esc. Padre Hurtado | 11.069.10 | 14.758.80 | $14.389.830 | $19.186.435 | $4.796.605 |
| Esc. Villa Independencia | 348.34 | 456.79 | $452.842 | $593.821 | $140.979 |
| Escuela Andes del SUR | 660.90 | 724.27 | $859.170 | $941.556 | $82.386 |
| Liceo Chiloé | 1.875.38 | 2.113.52 | $2.437.994 | $2.747.580 | $309.586 |

## 4.4 Abril 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 849.93 | 1.098.69 | $1.104.909 | $1.428.297 | $323.388 |
| Consolidada | 1.427.60 | 1.634.40 | $1.855.880 | $2.124.723 | $268.843 |
| Esc. Gabriela | 204.80 | 248.17 | $266.240 | $322.620 | $56.380 |
| Esc. Juan Mackenna | 588.53 | 638.98 | $765.089 | $830.668 | $65.579 |
| Esc. Los Andes | 371.60 | 452.38 | $483.080 | $588.097 | $105.017 |
| Esc. Nonato Coo | 834.22 | 854.57 | $1.084.486 | $1.110.937 | $26.451 |
| Esc. Padre Hurtado | 234.70 | 312.93 | $305.110 | $406.813 | $101.703 |
| Esc. Villa Independencia | 16.01 | 20.99 | $20.813 | $27.292 | $6.479 |
| Escuela Andes del SUR | 602.80 | 660.60 | $783.640 | $858.783 | $75.143 |
| Liceo Chiloé | 1.419.29 | 1.599.52 | $1.845.077 | $2.079.372 | $234.295 |

## 4.5 Mayo 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 584.30 | 755.31 | $759.590 | $981.909 | $222.319 |
| Consolidada | 818.60 | 937.18 | $1.064.180 | $1.218.337 | $154.157 |
| Esc. Gabriela | 205.30 | 248.78 | $266.890 | $323.408 | $56.518 |
| Esc. Juan Mackenna | 448.18 | 486.60 | $582.634 | $632.574 | $49.940 |
| Esc. Los Andes | 319.40 | 388.83 | $415.220 | $505.485 | $90.265 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 20.373.98 | 24.127.09 | $26.486.174 | $31.365.219 | $4.879.045 |
| Esc. Nonato Coo | 790.93 | 810.22 | $1.028.209 | $1.053.287 | $25.078 |
| Esc. Padre Hurtado | 241.90 | 322.53 | $314.470 | $419.293 | $104.823 |
| Esc. Villa Independencia | 6.82 | 8.94 | $8.866 | $11.626 | $2.760 |
| Escuela Andes del SUR | 813.80 | 891.84 | $1.057.940 | $1.159.386 | $101.446 |
| Liceo Chiloé | 1.210.52 | 1.364.24 | $1.573.676 | $1.773.508 | $199.832 |

## 4.6 Junio 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 516.39 | 667.53 | $671.307 | $867.787 | $196.480 |
| Consolidada | 537.80 | 615.71 | $699.140 | $800.417 | $101.277 |
| Esc. Gabriela | 20.10 | 24.36 | $26.130 | $31.663 | $5.533 |
| Esc. Juan Mackenna | 358.07 | 388.76 | $465.491 | $505.390 | $39.899 |
| Esc. Los Andes | 346.30 | 421.58 | $450.190 | $548.057 | $97.867 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 8.746.63 | 10.357.86 | $11.370.619 | $13.465.212 | $2.094.593 |
| Esc. Nonato Coo | 331.09 | 339.17 | $430.417 | $440.915 | $10.498 |
| Esc. Padre Hurtado | 432.10 | 576.13 | $561.730 | $748.973 | $187.243 |
| Esc. Villa Independencia | 1.121.49 | 1.470.63 | $1.457.937 | $1.911.823 | $453.886 |
| Escuela Andes del SUR | 1.036.30 | 1.135.67 | $1.347.190 | $1.476.372 | $129.182 |
| Liceo Chiloé | 1.401.06 | 1.578.97 | $1.821.378 | $2.052.664 | $231.286 |

## 4.7 Julio 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 1.107.36 | 1.431.47 | $1.439.568 | $1.860.905 | $421.337 |
| Consolidada | 1.235.31 | 1.414.26 | $1.605.903 | $1.838.534 | $232.631 |
| Esc. Gabriela | 30.80 | 37.32 | $40.040 | $48.519 | $8.479 |
| Esc. Juan Mackenna | 468.94 | 509.13 | $609.622 | $661.875 | $52.253 |
| Esc. Los Andes | 699.60 | 851.69 | $909.480 | $1.107.193 | $197.713 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 20.017.80 | 23.705.30 | $26.023.140 | $30.816.889 | $4.793.749 |
| Esc. Nonato Coo | 199.80 | 204.67 | $259.740 | $266.075 | $6.335 |
| Esc. Padre Hurtado | 18.220.00 | 24.293.33 | $23.686.000 | $31.581.325 | $7.895.325 |
| Esc. Villa Independencia | 1.361.16 | 1.784.92 | $1.769.508 | $2.320.393 | $550.885 |
| Escuela Andes del SUR | 1.719.71 | 1.884.61 | $2.235.623 | $2.449.997 | $214.374 |
| Liceo Chiloé | 1.623.85 | 1.830.05 | $2.111.005 | $2.379.069 | $268.064 |

## 4.8 Agosto 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 542.51 | 701.29 | $705.263 | $911.682 | $206.419 |
| Consolidada | 1.139.80 | 1.304.91 | $1.481.740 | $1.696.385 | $214.645 |
| Esc. Gabriela | 367.80 | 445.69 | $478.140 | $579.393 | $101.253 |
| Esc. Juan Mackenna | 502.82 | 545.92 | $653.666 | $709.694 | $56.028 |
| Esc. Los Andes | 459.70 | 559.63 | $597.610 | $727.525 | $129.915 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 412.97 | 489.04 | $536.861 | $635.757 | $98.896 |
| Esc. Nonato Coo | 183.16 | 187.63 | $238.108 | $243.915 | $5.807 |
| Esc. Padre Hurtado | 357.70 | 476.93 | $465.010 | $620.013 | $155.003 |
| Esc. Villa Independencia | 76.45 | 100.25 | $99.385 | $130.326 | $30.941 |
| Escuela Andes del SUR | 1.604.40 | 1.758.25 | $2.085.720 | $2.285.720 | $200.000 |
| Liceo Chiloé | 1.341.94 | 1.512.34 | $1.744.522 | $1.966.048 | $221.526 |

## 4.9 Septiembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 508.32 | 657.10 | $660.816 | $854.226 | $193.410 |
| Consolidada | 374.40 | 428.64 | $486.720 | $557.226 | $70.506 |
| Esc. Gabriela | 411.20 | 498.28 | $534.560 | $647.761 | $113.201 |
| Esc. Juan Mackenna | 430.30 | 467.18 | $559.390 | $607.338 | $47.948 |
| Esc. Los Andes | 302.10 | 367.77 | $392.730 | $478.106 | $85.376 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 431.24 | 510.68 | $560.612 | $663.883 | $103.271 |
| Esc. Nonato Coo | 213.41 | 218.62 | $277.433 | $284.200 | $6.767 |
| Esc. Padre Hurtado | 343.80 | 458.40 | $446.940 | $595.920 | $148.980 |
| Esc. Villa Independencia | 95.14 | 124.76 | $123.682 | $162.187 | $38.505 |
| Escuela Andes del SUR | 580.60 | 636.27 | $754.780 | $827.156 | $72.376 |
| Liceo Chiloé | 1.076.44 | 1.213.13 | $1.399.372 | $1.577.070 | $177.698 |

## 4.10 Octubre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 610.14 | 788.72 | $793.182 | $1.025.333 | $232.151 |
| Consolidada | 720.10 | 824.41 | $936.130 | $1.071.738 | $135.608 |
| Esc. Gabriela | 869.60 | 1.053.75 | $1.130.480 | $1.369.876 | $239.396 |
| Esc. Juan Mackenna | 247.63 | 268.86 | $321.919 | $349.512 | $27.593 |
| Esc. Los Andes | 293.90 | 357.79 | $382.070 | $465.129 | $83.059 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 385.37 | 456.36 | $500.981 | $593.267 | $92.286 |
| Esc. Nonato Coo | 842.27 | 862.81 | $1.094.951 | $1.121.657 | $26.706 |
| Esc. Padre Hurtado | 380.80 | 507.73 | $495.040 | $660.053 | $165.013 |
| Esc. Villa Independencia | 130.86 | 171.60 | $170.118 | $223.079 | $52.961 |
| Escuela Andes del SUR | 739.90 | 810.85 | $961.870 | $1.054.104 | $92.234 |
| Liceo Chiloé | 1.306.46 | 1.472.36 | $1.698.398 | $1.914.067 | $215.669 |

## 4.11 Noviembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 390.23 | 504.44 | $507.299 | $655.777 | $148.478 |
| Consolidada | 816.80 | 935.12 | $1.061.840 | $1.215.658 | $153.818 |
| Esc. Gabriela | 475.80 | 576.56 | $618.540 | $749.525 | $130.985 |
| Esc. Juan Mackenna | 537.17 | 583.21 | $698.321 | $758.177 | $59.856 |
| Esc. Los Andes | 466.70 | 568.16 | $606.710 | $738.603 | $131.893 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 739.24 | 875.42 | $961.012 | $1.138.041 | $177.029 |
| Esc. Nonato Coo | 255.12 | 261.34 | $331.656 | $339.745 | $8.089 |
| Esc. Padre Hurtado | 466.70 | 622.27 | $606.710 | $808.946 | $202.236 |
| Esc. Villa Independencia | 84.52 | 110.83 | $109.876 | $144.083 | $34.207 |
| Escuela Andes del SUR | 1.036.30 | 1.135.67 | $1.347.190 | $1.476.372 | $129.182 |
| Liceo Chiloé | 898.32 | 1.012.39 | $1.167.816 | $1.316.110 | $148.294 |

## 4.12 Diciembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

| Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 108.18 | 139.84 | $140.634 | $181.795 | $41.161 |
| Consolidada | 539.20 | 617.31 | $700.960 | $802.501 | $101.541 |
| Esc. Juan Mackenna | 347.96 | 377.79 | $452.348 | $491.121 | $38.773 |
| Esc. Los Andes | 406.90 | 495.36 | $528.970 | $643.963 | $114.993 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 492.80 | 583.58 | $640.640 | $758.653 | $118.013 |
| Esc. Padre Hurtado | 265.30 | 353.73 | $344.890 | $459.853 | $114.963 |
| Esc. Villa Independencia | 51.56 | 67.61 | $67.028 | $87.895 | $20.867 |
| Escuela Andes del SUR | 301.40 | 330.30 | $391.820 | $429.392 | $37.572 |
| Liceo Chiloé | 392.01 | 441.79 | $509.613 | $574.326 | $64.713 |

# 5. Agregado mensual total y anexos

## 5.1 Totales mensuales corporación

Totales mensuales de la fila TOTAL del consolidado y gráfico agregado asociado.

| Mes | m³ con WES (total) | m³ sin WES est. (total) | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ diferencia (ahorro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 7.967.16 | 9.567.23 | $10.357.308 | $12.437.401 | $2.080.093 |
| Febrero | 7.983.06 | 9.883.15 | $10.377.978 | $12.848.089 | $2.470.111 |
| Marzo | 18.348.54 | 23.171.90 | $23.853.102 | $30.123.470 | $6.270.368 |
| Abril | 6.549.48 | 7.521.23 | $8.514.324 | $9.777.603 | $1.263.279 |
| Mayo | 25.813.73 | 30.341.56 | $33.557.849 | $39.444.032 | $5.886.183 |
| Junio | 14.847.33 | 17.576.37 | $19.301.529 | $22.849.275 | $3.547.746 |
| Julio | 46.684.33 | 57.946.75 | $60.689.629 | $75.330.774 | $14.641.145 |
| Agosto | 6.989.25 | 8.081.89 | $9.086.025 | $10.506.458 | $1.420.433 |
| Septiembre | 4.766.95 | 5.580.82 | $6.197.035 | $7.255.071 | $1.058.036 |
| Octubre | 6.527.03 | 7.575.24 | $8.485.139 | $9.847.815 | $1.362.676 |
| Noviembre | 6.166.90 | 7.185.41 | $8.016.970 | $9.341.038 | $1.324.068 |
| Diciembre | 2.905.31 | 3.407.31 | $3.776.903 | $4.429.499 | $652.596 |

## 5.2 Ranking completo por ahorro anual

| Ranking | Establecimiento | m³ con WES | m³ sin WES est. | $ con (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esc. Padre Hurtado | 36.992.40 | 49.323.19 | $48.090.120 | $64.120.144 | $16.030.024 |
| 2 | Esc. Luis Matte Larraín | 54.877.40 | 64.986.42 | $71.340.620 | $84.482.347 | $13.141.727 |
| 3 | Colegio Maipo | 6.675.35 | 8.629.11 | $8.677.955 | $11.217.845 | $2.539.890 |
| 4 | Liceo Chiloé | 14.478.91 | 16.317.50 | $18.822.583 | $21.212.750 | $2.390.167 |
| 5 | Consolidada | 11.499.01 | 13.164.76 | $14.948.713 | $17.114.184 | $2.165.471 |
| 6 | Esc. Villa Independencia | 3.315.63 | 4.347.86 | $4.310.319 | $5.652.212 | $1.341.893 |
| 7 | Esc. Gabriela | 4.506.10 | 5.460.33 | $5.857.930 | $7.098.435 | $1.240.505 |
| 8 | Esc. Los Andes | 4.259.60 | 5.185.60 | $5.537.480 | $6.741.278 | $1.203.798 |
| 9 | Escuela Andes del SUR | 9.552.01 | 10.467.95 | $12.417.613 | $13.608.338 | $1.190.725 |
| 10 | Esc. Juan Mackenna | 5.453.02 | 5.920.42 | $7.088.926 | $7.696.546 | $607.620 |
| 11 | Esc. Nonato Coo | 3.939.64 | 4.035.73 | $5.121.532 | $5.246.446 | $124.914 |

# Anexo — Tabla anual por establecimiento

| Establecimiento | m³ con WES (año) | m³ sin WES est. (año) | $ con WES (1300 CLP/m³) | $ sin WES est. | $ ahorro volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colegio Maipo | 6.675.35 | 8.629.11 | $8.677.955 | $11.217.845 | $2.539.890 |
| Consolidada | 11.499.01 | 13.164.76 | $14.948.713 | $17.114.184 | $2.165.471 |
| Esc. Gabriela | 4.506.10 | 5.460.33 | $5.857.930 | $7.098.435 | $1.240.505 |
| Esc. Juan Mackenna | 5.453.02 | 5.920.42 | $7.088.926 | $7.696.546 | $607.620 |
| Esc. Los Andes | 4.259.60 | 5.185.60 | $5.537.480 | $6.741.278 | $1.203.798 |
| Esc. Luis Matte Larraín | 54.877.40 | 64.986.42 | $71.340.620 | $84.482.347 | $13.141.727 |
| Esc. Nonato Coo | 3.939.64 | 4.035.73 | $5.121.532 | $5.246.446 | $124.914 |
| Esc. Padre Hurtado | 36.992.40 | 49.323.19 | $48.090.120 | $64.120.144 | $16.030.024 |
| Esc. Villa Independencia | 3.315.63 | 4.347.86 | $4.310.319 | $5.652.212 | $1.341.893 |
| Escuela Andes del SUR | 9.552.01 | 10.467.95 | $12.417.613 | $13.608.338 | $1.190.725 |
| Liceo Chiloé | 14.478.91 | 16.317.50 | $18.822.583 | $21.212.750 | $2.390.167 |