Fundo Zapallar — Consumo Estanque Inferior
misma ventana de validación Matriz ESVAL

Se toma la ventana de validación del informe de Matriz ESVAL (Itron vs App WES, §4.2) y se calcula cuánta agua registró el Estanque Inferior (000027-02) en ese mismo periodo, con la misma metodología de horas app.

# 1. Periodo (validación Matriz ESVAL)

Inicio: 22-09-2026 15:00 (Chile)

Fin: 23-09-2026 17:00 (Chile)

Horas app sumadas: 22-09 horas 16→23 + 23-09 horas 00→16 (límites exactos HH:00: se excluye la hora de inicio y la hora de fin).

Fuente: CSV WES dates.measures — hora del campo TIME (misma regla que el total App 175,41 m³ del informe Matriz).

# 2. Resultado — Estanque Inferior

Consumo Estanque Inferior en la ventana: 150,80 m³.

| Punto | Nodo | Consumo ventana (m³) |
| --- | --- | --- |
| Matriz ESVAL (App) | 000027-01 | 175,41 |
| Matriz ESVAL (Itron, validación) | 000027-01 | 170,89 |
| Estanque Inferior (App) | 000027-02 | 150,80 |
| Etapa N°5 (App, misma ventana) | 000027-03 | 18,00 |

Inferior / Matriz App = 86,0 % (diferencia Matriz − Inferior = 24,61 m³). Es coherente con el esquema ESVAL → Estanque Inferior (parte del caudal de matriz puede ir a riego u otras salidas antes/durante el llenado).

# 3. Detalle horario Estanque Inferior

| Fecha | Hora | m³ |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-22 | 16:00 | 1,20 |
| 2026-09-22 | 17:00 | 11,58 |
| 2026-09-22 | 18:00 | 6,74 |
| 2026-09-22 | 19:00 | 1,87 |
| 2026-09-22 | 20:00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 21:00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 22:00 | 4,03 |
| 2026-09-22 | 23:00 | 14,93 |
| 2026-09-23 | 00:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 01:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 02:00 | 16,94 |
| 2026-09-23 | 03:00 | 12,47 |
| 2026-09-23 | 04:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 05:00 | 13,21 |
| 2026-09-23 | 06:00 | 5,10 |
| 2026-09-23 | 07:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 08:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 09:00 | 12,85 |
| 2026-09-23 | 10:00 | 5,88 |
| 2026-09-23 | 11:00 | 0,00 |
| 2026-09-23 | 12:00 | 17,81 |
| 2026-09-23 | 13:00 | 10,70 |
| 2026-09-23 | 14:00 | 0,26 |
| 2026-09-23 | 15:00 | 15,23 |
| 2026-09-23 | 16:00 | 0,00 |

# 4. Ventanas de contexto

Ventana A Matriz (22-09 h12+h13+h14, Itron vs US): Matriz 18,22 m³ · Inferior 12,21 m³.

Ventana alineada a validación Etapa 5 (22-09 14:00 → 23-09 17:00): Matriz 185,83 m³ · Inferior 160,99 m³ · Etapa 5 API 18,20 m³ (en terreno Etapa 5 midió ~33 m³ mecánicos; el 22-09 h14–23 puede estar en hueco de placa).

# 5. Conclusión

En el mismo periodo de la validación de Matriz ESVAL (22-09 15:00 → 23-09 17:00), el Estanque Inferior gastó / registró 150,80 m³ (App WES), equivalentes al 86,0 % del caudal de Matriz App (175,41 m³; Itron 170,89 m³).