# Colegios Providencia — One page ahorro 23 %

Periodo: 01/10/2025 al 12/08/2026  |  4 liceos operativos  |  Supuesto de ahorro: 23 % sobre consumo medido  |  Tarifa ref. $1.274/m³

Consumo total: 23.039 m³   ·   Ahorro 23 %: 5.299 m³   ·   Ahorro $: $6.750.867   ·   Nocturno medido: 2.505 m³

| Liceo | Total m³ | Prom. diario | Prom. noct. 00–06 | Ahorro 23 % m³ | Ahorro 23 % $ | Control WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liceo Lastarria | 2.964 | 10,5 m³/d | 0,78 m³/d | 682 | $868.412 | Desde 01/10/2025 (hasta ~abr 2026) |
| Carmela Carvajal | 5.050 | 17,2 m³/d | 1,08 m³/d | 1.162 | $1.479.848 | 26/01–01/03/2026 |
| Liceo 7 Luisa Saavedra | 12.420 | 62,4 m³/d | 5,14 m³/d | 2.857 | $3.639.259 | Solo 29/06–05/07/2026 |
| Liceo Juan Pablo Duarte | 2.605 | 9,9 m³/d | 1,42 m³/d | 599 | $763.349 | No detectado sostenido |
| TOTAL | 23.039 | — | — | 5.299 | $6.750.867 | — |

Supuesto: el 23 % se aplica sobre el consumo total medido WES desde octubre a la fecha (no es baseline pre-WES). Equivalente a 5.299 m³ / $6.750.867 en el periodo.

Control WES: detectado cuando noche 00–06 → ~0 con diurno hábil activo. Lastarria: control fuerte oct–abr; desde mayo el nocturno vuelve. Carmela: tramo ene–mar 2026. Liceo 7/Duarte: sin control sostenido.

Notas: Prom. diario = total ÷ días con consumo > 0. Prom. nocturno = nocturno ÷ días con datos horarios. Liceo 7 con jul–ago anómalo (revisar). Alessandri excluido (sin data reciente). Generado 12-08-2026 16:14.